Prévision du niveau des nappes phréatiques
par réseaux de neurones

Marius — Master 1 — 2025/2026

1. Contexte et données

L'objectif est de prédire le niveau des nappes phréatiques (GWL, en mètres) à partir de variables environnementales mesurées mensuellement sur des puits australiens.

Jeu de données

2 510 fichiers CSV — un par puit — couvrant l'ensemble du territoire australien

8 régions : VIC (1113 puits), NSW (687), WA (262), QLD (203), SA (198), TAS (19), NT (19), ACT (9)

6 variables par puit : GWL (cible), Date, P (précipitations), T (température), ET (évapotranspiration), NDVI (indice de végétation)

Fichier OUVRAGES.csv : identifiant, latitude, longitude, région de chaque puit

Note : de nombreux puits présentent des valeurs manquantes (NaN) dans la colonne GWL, réduisant le nombre de puits exploitables selon les parties.

2. Partie 1 — Visualisation

Approche

Une fonction générique plot_well(well_id) a été développée pour visualiser n'importe quel puit. Elle génère deux figures de 5 sous-graphiques chacune (un par variable) :

Figure A — Valeurs brutes : courbes avec les unités réelles (m, mm/mois, °C, sans unité)

Figure B — Valeurs normalisées : z-score appliqué colonne par colonne, permettant de comparer des variables d'unités différentes sur un même axe

Formule de normalisation (z-score) :

x̃ = (x − μ) / σ       avec μ = moyenne, σ = écart-type de la séquence

La fonction plot_sample() sélectionne automatiquement n puits par région (via OUVRAGES.csv) et sauvegarde les graphiques au format PNG.

3. Partie 2a — Modèle LSTM générique

Approche

Un unique réseau LSTM est entraîné sur l'ensemble des puits australiens (modèle générique). Il apprend à prédire GWL à partir des variables environnementales passées.

Découpage train/test : toute la chronique moins les 12 derniers mois pour l'entraînement, les 12 derniers mois pour le test (conforme aux consignes)

Features d'entrée : P, T, ET, NDVI + latitude normalisée + longitude normalisée (6 variables)

Cible : GWL au mois suivant

Séquences glissantes de 12 mois (SEQ_LEN = 12)

Normalisation z-score par puit et par variable, calculée sur les données d'entraînement uniquement

Architecture

Type : LSTM (Long Short-Term Memory) — réseau récurrent avec mémoire à long terme

Configuration finale (issue du grid search) : 3 couches, hidden=128, dropout=0.2

Couche de sortie : fully connected (128 → 1) — prédit une valeur scalaire GWL

Optimiseur : Adam | Fonction de perte : MSE

Grid Search — 108 combinaisons testées

Recherche exhaustive sur la grille suivante, résultats sauvegardés dans grid_search_results.csv :

| Hyperparamètre | Valeurs testées | Meilleure valeur |
| --- | --- | --- |
| hidden (neurones/couche) | 64, 128, 256 | 128 |
| n_layers (couches LSTM) | 1, 2, 3 | 3 |
| lr (learning rate) | 1e-3, 5e-4, 1e-4 | 5e-4 |
| batch_size | 256, 512 | 512 |
| epochs | 30, 50 | 30 |

Optimisation GPU

Le dataset complet a été préchargé en VRAM (RTX 5070 Ti — 16 Go) sous forme de tenseurs PyTorch. Le batching est effectué directement sur la GPU via torch.randperm(), éliminant tout transfert CPU→GPU pendant l'entraînement.

Résultats — 854 puits

| Métrique | Moyenne | Écart-type | Médiane |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (m) | 0.805 | ±0.968 | 0.440 |
| MAE (m) | 0.686 | ±0.869 | 0.356 |

La médiane est privilégiée : l'écart-type élevé indique la présence de quelques puits très difficiles à prédire qui tirent la moyenne vers le haut.

4. Partie 2b — Chronos 2 (Foundation Model)

Approche

Utilisation du modèle pré-entraîné amazon/chronos-bolt-small issu de la librairie chronos-forecasting (v2.2.2). Aucun entraînement sur nos données.

Modèle univarié : seul l'historique GWL est utilisé comme contexte (pas P, T, ET, NDVI)

Prédiction zero-shot : le modèle prédit directement sans fine-tuning

Contexte : toutes les valeurs GWL non-NaN avant les 12 derniers mois

Prédiction probabiliste : N scénarios générés → médiane retenue comme prédiction finale

Traitement par batch de 32 puits en parallèle sur GPU

Critère d'inclusion : minimum 24 mois de GWL non-NaN dans la période d'entraînement

Résultats — 1 174 puits

| Métrique | Moyenne | Écart-type | Médiane |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE (m) | 0.673 | ±0.973 | 0.301 |
| MAE (m) | 0.578 | ±0.847 | 0.248 |

5. Comparaison et conclusion

| Métrique | LSTM (2a) | Chronos 2 (2b) | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE moyen (m) | 0.805 | 0.673 | −16 % |
| MAE moyen (m) | 0.686 | 0.578 | −16 % |
| RMSE médian (m) | 0.440 | 0.301 | −32 % |
| MAE médian (m) | 0.356 | 0.248 | −30 % |
| Puits évalués | 854 | 1 174 | — |

Chronos 2 surpasse le LSTM sur l'ensemble des métriques, avec une réduction d'erreur de 30 à 32 % sur les médianes. Ce résultat est d'autant plus remarquable que :

Chronos n'utilise que l'historique GWL (univarié), sans accès aux variables météo ni GPS

Aucun entraînement sur les données australiennes n'a été effectué (zero-shot)

Le LSTM dispose pourtant de 6 features d'entrée et de 30 epochs d'entraînement

Explication : les nappes phréatiques présentent des patterns temporels réguliers (cycles saisonniers, tendances lentes) que Chronos 2 reconnaît grâce à son pré-entraînement sur des milliers de séries temporelles diverses. Le LSTM doit apprendre ces patterns depuis zéro avec un volume de données relatif limité.

Limite de la comparaison : les ensembles de puits évalués diffèrent (854 pour le LSTM, 1174 pour Chronos) en raison de critères d'inclusion différents. Une comparaison stricte sur le même sous-ensemble de puits renforcerait la validité des conclusions.